# Технічне завдання на закупівлю по предмету: Надання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту обладнання харчоблоку та пральні НДСЛ ОХМАТДИТ МОЗ України за адресою: м. Київ вул. В.Чороновола 28/1 код ДК 021:2015 – 50730000-9 Послуги з технічного обслуговування техніки на 2021 рік Список обладнання пральні, яке потребує технічному обслуговуванню та поточному ремонту в 2021 році. №; Обладнання; Кіл-ть. 1; Компресор В2800В/100СТ3; 1 шт.. 2; Машина пральна промислова 6501; 1 шт.. 3; Машина пральна W3400H; 2 шт. 4; Машина пральна промислова UV – 350; 2 шт.. 5; Прасувальний каландр DI 2200-6; 2 шт.. 6; Прасувальний прес F3 AB-1; 2 шт.. 7; Сушильна машина DR-75; 2 шт.. Список обладнання харчоблоку, яке потребує технічному обслуговуванню та поточному ремонту в 2021 році. №; Обладнання; Кіл-ть. 1; Шкаф пекарський ЭШ – 3м; 1 шт.. 2; Машина тістомесільна ТММ-1; 1 шт.. 3; М’ясорубка електрична; 2 шт. 4; Картоплечистка МОК- 300; 1 шт.. 5; Картоплечистка; 1 шт.. 6; Овочерізка CHEF-400; 1 шт.. 7; Машина для переробки овочів МПО-1-01; 1 шт.. 8; Машина протірочна; 1шт.. 9; Привод універсальний П-2; 1шт. 10; Мясорубка ТМ-32; 1шт. 11; Котел електричний КПЕ-250; 1шт. 12; Котел харчоварільний КПЕ-160 «Оптіма»; 1шт. 13; Сковорода електрична; 1шт. 14; Сковорода електрична модернізована СЕМ-0,2Е; 1шт. 15; Шкаф паровий 0-23АП; 1шт. 16; Електроплита ПЕСМ-4; 10шт..

Орієнтовна вартість закупівлі складає   170 000,00 грн.

Голова робочої групи:

Медичний директор							Чернишук С.С

Члени робочої групи:

Заступник головного лікаря

з технічних питань 							Коробченко А.М.

Заступник головного лікаря

з економічних питань 							Мирута Н.М.

Головний інженер							Ільченко Н.О.

Інженер з ремонту технічного обладнання 			Крамаренко В.В.

Технічні вимоги

1 - Технічне обслуговування проводиться незалежно від технічного стану устаткування на

момент початку обслуговування.

2- Обслуговування обладнання включає в себе огляд та ремонт обладнання, яке вийшло з ладу, із заміною необхідних запчастин та матеріалів за рахунок Виконавця.

3- Обов’язково ознайомитись з обладнанням (Додаток№  ) та об’ємом надання послуги на об’єкті,враховуючи специфіку закладу (інфекційне), що підтверджується

підписом уповноваженої особи Замовника.

.4- Можливість виклику та робота персоналу Виконавця для проведення ремонтних робіт у вихідні та святкові дні.

5- Реагувати та прибути на виклик Замовника про пошкодження обладнання протягом двух годин з моменту отримання заявки про пошкодження.

6- Копії договорів про виконання аналогічних послуг протягом 2020 року в бюджетних установах.

7. Копії сертифікатів або атестатів від європейських виробників обладнання або продукції для пралень.(не менше двух).

8. Основою для надання послуг є вимоги правил безпечної експлуатації, обслуговування та ремонту обладнання харчоблоків, пралень та електричних мереж споживачів. Правил безпечної роботи з інструментами і пристроями (НПАОП 0.00-1.30-01), Правила пожежної безпеки в Україні.

9. Підтвердження кваліфікації обслуговуючого персоналу, які мають необхідні знання, досвід та матеріально-технічної бази з підтвердженням наявності  необхідного обладнання з урахуванням вимог до даного виду робіт.

10.Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за правильність та якість наданих послуг у відповідності до вимог технічної документації та державних стандартів.

11. Подаючи цінову пропозицію Учасник автоматично погоджується з усіма умовами та вимогами Замовника викладеними у даному технічному завданні та оголошенні.

12.Орієнтовний перелік робіт:

- Технічне обслуговування та ремонт обладнання харчоблоків та пральні,погодження з

Замовником,графіку технічного обслуговування та ремонтів вузлів обладнання.

№ п/п Найменування обладнання Кількість

13. З метою забезпечення якості робіт Виконавець повинен здійснювати наступні заходи:

- призначати керівників та виконавців, що забезпечують організацію підготовки та проведення робіт,необхідної кваліфікації;- виконавець несе відповідальність за додержання своїми представниками вимог з охорони праці та

пожежної безпеки;

Додаток № 1

до технічних вимог

Порядок технічного обслуговування пральні.

Сервісний план для автоматичних прально-віджимним машинам повинен включати:

| Перевірка системи безпеки та захисту прилада | Чотири рази на місяць |
| --- | --- |
| Перевірка та очистка фільтрів подачі води | Чотири рази на місяць |
| Перевірка стану ущільнення дверей | Чотири рази на місяць |
| Чистка зливного каналу | Чотири рази на місяць |
| Чистка обладнання | Раз на місяць |
| Перевірка та регуліровка привідних ременів | Один раз на місяць |
| Контроль барабанного підшипника | Один раз на місяць |
| Перевірка системи подачі миючих засобів | Чотири рази на місяць |
| Контроль всіх електричних контактів | Один раз на місяць |
| Смазка підшипників і сальників | Один раз на місяць |
| Перевірка та регуліровка замка дверей | Раз в квартал |
| Перевірка всіх програмних функцій | Раз в квартал |
| Перевірка клапанів подачі води | Раз на місяць |

Сервісний план для прасувальних машин повинен включати:

| Перевірка системи безпеки та захисту прилада | Чотири рази на місяць |
| --- | --- |
| Перевірка справності направляючого вала | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та регулювання мульди каландра | Чотири рази на місяць |
| Очистка та регулювання пристроїв контролю | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та регулювання прасувальних ременів | Чотири рази на місяць |
| Перевірка всіх електричних пристроїв | Чотири рази на місяць |
| Перевірка всіх основних функцій обладнання | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та чистка вентиляційних каналів | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та регулювання швидкості вала | Один раз на місяць |
| Перевірка системи контролю температури | Один раз на місяць |

Сервісний план для автоматичних сушильних машин повинен включати:

| Перевірка системи безпеки та захисту прилада | Чотири рази на місяць |
| --- | --- |
| Чистка обладнання | Чотири рази на місяць |
| Чистка повітряних каналів | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та чистка ущільнення дверей | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та натяжка привідного ременя | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та змазка роликів та підшипників | Один раз на місяць |
| Контроль всіх електричних елементів (датчика температури та вологості) | Один раз на місяць |
| Перевірка та чистка нагрівальних елементів | Чотири рази на місяць |
| Перевірка програмних функцій | Два рази на місяць |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Порядок технічного обслуговування харчоблоку.

ПЕРЕЛІК РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ ПРОМИСЛОВОГО КУХОННОГО ОБЛАДНАННЯ
 
1. Регламентні роботи з технічного обслуговування електричних плит, фритюрниць, котлів, комплектів конфорок електричних:
- перевірка електричних з'єднань;
- перевірка цілісності нагрівальних елементів;
- перевірка комутаторів, термостатів, регуляторів енергії;
- чистка водонагрівальних елементів від накипу;
- чистка апарату всередині;
- чистка і обтиск контактів;
- перевірка рівня води в сорочці;

2 Регламентні роботи з технічного обслуговування пароконвектоматов:
- натяжка електричних з'єднань;
- перевірка цілісності нагрівальних елементів;
- перевірка термостатів;
- чистка апарату всередині (крім робочої камери);
- чистка водонагрівальних елементів від накипу;
- перевірка цілісності ущільнень;
- перевірка роботи всіх функцій;
- чистка і обтиск контактів;

3 Регламентні роботи з технічного обслуговування кавомолок, соковижималок, міксерів ,, блендерів, універсальних приводів, м'ясорубок, слайсерів:
- чистка апарату всередині;
- контроль системи захисту;
- контроль стану двигуна і механічних частин;
- чистка і обтиск контактів;
- мастило механічних тертьових вузлів;
- контроль стану ріжучих вузлів;
- регулювальні роботи.

4 Регламентні роботи з технічного обслуговування холодильних шаф, вітрин, апаратів шокової заморозки:
- перевірка термостатів;
- чистка конденсатора;
- перевірка тиску в системі;
- контроль системи обдування;
- перевірка стану Антикислотний фільтра і фільтра осушувача (якщо система фільтрів розбірна);
- чистка і обтиск контактів;
- перевірка електронних компонентів і программаторов;
- контроль рівня масла;
- візуальна перевірка фреонопроводов на підтікання;
- перевірка випарників на обмерзання
 
5 Регламентні роботи з технічного обслуговування посудомийних машин:
- контроль стану двигуна і механічних частин;
- чистка соленоїдних вентилів;
- чистка водонагрівальних елементів від накипу;
- чистка контактів;
- чистка системи обдування і вентиляції, вбудованої в посудомийну машину;
- налагодження температурного режиму;
- чистка теплообмінника (при необхідності);
- перевірка стану помп;
- чистка форсунок;
- регулювання кінцевиків.

ДОДАТОК № 4

Проект договору

ДОГОВІР
про надання послуг з технічного обслуговування пральних машин та обладнання харчоблоку

м.Київ									«___» ____________ 2021 р.

Національна дитяча спеціалізована лікарня “ОХМАТДИТ”, МОЗ України в особі генерального директора Жовніра Володимира Аполлінарійовича, що діє на підставі  Статуту, названий в подальшому “Замовник”, з однієї сторони, і ________________________________________________________ в особі _________________________________________, що діє на підставі _________________ назване  в подальшому “Постачальник”, з іншої сторони, разом-Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

- Предмет  договору

1.1. Замовник передає, а  Виконавець приймає на себе обов`язки щодо надання послуг Поточний ремонт  та технічне обслуговування техніки код 50530000-9  (технічне обслуговування пральних машин та обладнання харчоблоку).

  - При виконанні договору сторони керуються "Правилами будови електроустановок, "Правилами технічної експлуатації", " Правилами техніки безпеки ", Правил безпечної роботи з інструментами і пристроями (НПАОП 0.00-1.30-01), Правила пожежної безпеки в Україні, Законом України "Про охорону праці ", діючими нормативними актами.

  - Обсяги закупівлі послуги можуть бути зменшені від реального фінансування видатків.

2.Відомості про послуги.

2.1. Згідно з цього Договору, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: (Додаток 3,4 перелік робіт)

2.2. Проведення профілактичних робіт по обладнанню з його комплексною перевіркою.(Додаток 1,2)

2.3. Встановлення працездатності обладнання при виході його з ладу.

2.4. Замовник зобов’язується розраховуватися з Виконавцем за технічне обслуговування обладнання та використані деталі згідно договору.

3.ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1.	Вартість послуг за договором відповідно до додатків №1,2,3 «Перелік обладнання та перелік послуг») складає                    грн.. (        ) в тому числі ПДВ .

3.2.	Вартість договору може бути змінена в залежності від зміни характеристик обладнання і/або режимів його роботи, зміни обсягів, а також на підставі нормативно-правових документів, які регламентують вартість або впливають на рівень цін даного предмету договору. Зміни договірної ціни оформляються  двосторонньою додатковою угодою  до цього Договору.

3.3. Оплата за надані послуги  з технічне обслуговування пральних машин та обладнання харчоблоку проводиться Замовником щомісячно до 15-го числа наступного за звітним місяця на підставі оформлення та підписання акту виконаних робіт.

У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки за поставлений Товар здійснюються протягом 10-ти днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Бюджетні зобов’язання за договором реєструються в межах відповідних бюджетних асигнувань за загальним фондом та фактичних надходжень за спеціальним фондом.

4.ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1.Забезпечити своєчасне та якісне виконання робіт, визначених предметом даного договору, на об’єктах Замовника у відповідності до діючих документів щодо організації робіт з  технічне обслуговування пральних машин та обладнання харчоблоку і в межах зобов’язань, що стосуються обслуговуючої організації зазначені в п.2.1.,2.2. даного договору.

    - Забезпечити виконання комплексу робіт, передбачених предметом даного договору, відповідно навченим і атестованим персоналом.

    - При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.

    - Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за правильність та якість наданих послуг у відповідності до вимог державних стандартів.

4.2. Замовник зобов’язаний:

4.2.1. Призначити відповідальних осіб за організацію експлуатації пральних машин та обладнання харчоблоку які несуть відповідальність за додержання вимог з охорони праці та пожежної безпеки.

4.2.2. Утримувати в належному стані та додержуватись вимог експлуатації пральних машин та обладнання харчоблоку.

4.2.3. Забезпечувати можливість доступу в приміщення обслуговуючого персоналу Виконавця.

4.2.4. Оплачувати послуги, на умовах  та в порядку зазначеному в п. 3 цього Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.	У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2.  При порушенні погодженого терміну оплати Послуг, замовник сплачує виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня, від простроченої суми за кожний день прострочення.

5.3. У разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем зобов’язань щодо предмету цього Договору Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка від загальної вартості Послуг за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплачує штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості.

6. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Дія цього Договору припиняється:

6.1.1. По закінченні строку дії договору.

6.1.2. За згодою сторін, але не менше двох місяців після письмового попередження.

6.1.3.У разі порушення Замовником умов цього Договору, зокрема у разі прострочення оплати Замовником послуг за цим Договором на понад 10 (десять) робочих днів, Виконавець має право достроково розірвати цей Договір шляхом направлення Замовнику письмового повідомлення про дострокове розірвання Договору. В такому разі Договір припиняє свою дію через 30 (тридцять) днів з моменту отримання Замовником повідомлення про розірвання.»

6.1.4. У випадку  розірвання договору Замовник зобов’язується виплатити всю суму боргу за технічне обслуговування і ремонт пральних машин та обладнання харчоблоку в термін не більше одного місяця після письмового попередження про розірвання договору.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

7.1. Спори щодо договору вирішуються шляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень. в порядку, установленому законодавством України. У разі неможливості досягнути згоди між Сторонами Договору стосовно спірних питань, спір вирішується згідно з чинним законодавством України.

8.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами та діє ____________року, а в частині взаєморозрахунків до повного їх виконання.

9. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід’ємною частиною цього Договору є:

- Додаток№1 (Перелік обладнання )

Додаток № 2(Перелік обладнання)

Додаток № 3 ( перелік робіт/послуг)

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник: 							Виконавець:

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України

01135, м. Київ вул..В.Чорновола 28/1 UA048201720343130001000016859 Держказначейська служба України в м. Києві код ЄДРПОУ 01994089 тел.: (044) 236-91-03 236-19-09

Генеральний директор

____________________Жовнір В.А.

М.П.

Додаток 1

Список обладнання пральні, яке потребує технічному обслуговуванню  та поточному ремонту

в 2020 році.

| № | Обладнання | Кіл-ть |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компресор В2800В/100СТ3 | 1 шт. |
| 2 | Машина пральна промислова 6501 | 1 шт. |
| 3 | Машина пральна W3400H | 2 шт |
| 4 | Машина пральна промислова UV – 350 | 2 шт. |
| 5 | Прасувальний каландр DI 2200-6 | 2 шт. |
| 6 | Прасувальний прес F3 AB-1 | 2 шт. |
| 7 | Сушильна машина DR-75 | 2 шт. |

Замовник                                                                                    Виконавець

_______________                                                                           ____________

Додаток № 2

Список обладнання харчоблоку, яке потребує технічному обслуговуванню  та поточному ремонту

в 2020 році.

| № | Обладнання | Кіл-ть |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф пекарський ЭШ – 3м | 1 шт. |
| 2 | Машина тістомесільна ТММ-1 | 1 шт. |
| 3 | М’ясорубка електрична | 2 шт |
| 4 | Картоплечистка МОК- 300 | 1 шт. |
| 5 | Картоплечистка | 1 шт. |
| 6 | Овочерізка CHEF-400 | 1 шт. |
| 7 | Машина для переробки овочів МПО-1-01 | 1 шт. |
|  | Машина протірочна | 1шт. |
|  | Привод універсальний П-2 | 1шт |
|  | Мясорубка ТМ-32 | 1шт |
|  | Котел електричний КПЕ-250 | 1шт |
|  | Котел харчоварільний КПЕ-160 «Оптіма» | 1шт |
|  | Сковорода електрична | 1шт |
|  | Сковорода електрична модернізована СЕМ-0,2Е | 1шт |
|  | Шкаф паровий 0-23АП | 1шт |
|  | Електроплита ПЕСМ-4 | 10шт. |

Замовник                                                                                    Виконавець

_______________                                                                           ____________

Додаток № 3

Порядок технічного обслуговування пральні.

Сервісний план для автоматичних прально-віджимним машинам повинен включати:

| Перевірка системи безпеки та захисту прилада | Чотири рази на місяць |
| --- | --- |
| Перевірка та очистка фільтрів подачі води | Чотири рази на місяць |
| Перевірка стану ущільнення дверей | Чотири рази на місяць |
| Чистка зливного каналу | Чотири рази на місяць |
| Чистка обладнання | Раз на місяць |
| Перевірка та регуліровка привідних ременів | Один раз на місяць |
| Контроль барабанного підшипника | Один раз на місяць |
| Перевірка системи подачі миючих засобів | Чотири рази на місяць |
| Контроль всіх електричних контактів | Один раз на місяць |
| Смазка підшипників і сальників | Один раз на місяць |
| Перевірка та регуліровка замка дверей | Раз в квартал |
| Перевірка всіх програмних функцій | Раз в квартал |
| Перевірка клапанів подачі води | Раз на місяць |

Сервісний план для прасувальних машин повинен включати:

| Перевірка системи безпеки та захисту прилада | Чотири рази на місяць |
| --- | --- |
| Перевірка справності направляючого вала | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та регулювання мульди каландра | Чотири рази на місяць |
| Очистка та регулювання пристроїв контролю | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та регулювання прасувальних ременів | Чотири рази на місяць |
| Перевірка всіх електричних пристроїв | Чотири рази на місяць |
| Перевірка всіх основних функцій обладнання | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та чистка вентиляційних каналів | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та регулювання швидкості вала | Один раз на місяць |
| Перевірка системи контролю температури | Один раз на місяць |

Сервісний план для автоматичних сушильних машин повинен включати:

| Перевірка системи безпеки та захисту прилада | Чотири рази на місяць |
| --- | --- |
| Чистка обладнання | Чотири рази на місяць |
| Чистка повітряних каналів | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та чистка ущільнення дверей | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та натяжка привідного ременя | Чотири рази на місяць |
| Перевірка та змазка роликів та підшипників | Один раз на місяць |
| Контроль всіх електричних елементів (датчика температури та вологості) | Один раз на місяць |
| Перевірка та чистка нагрівальних елементів | Чотири рази на місяць |
| Перевірка програмних функцій | Два рази на місяць |

Додаток № 4

Порядок технічного обслуговування харчоблоку.

ПЕРЕЛІК РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ ПРОМИСЛОВОГО КУХОННОГО ОБЛАДНАННЯ
 
1. Регламентні роботи з технічного обслуговування електричних плит, фритюрниць, котлів, комплектів конфорок електричних:
- перевірка електричних з'єднань;
- перевірка цілісності нагрівальних елементів;
- перевірка комутаторів, термостатів, регуляторів енергії;
- чистка водонагрівальних елементів від накипу;
- чистка апарату всередині;
- чистка і обтиск контактів;
- перевірка рівня води в сорочці;

2 Регламентні роботи з технічного обслуговування пароконвектоматов:
- натяжка електричних з'єднань;
- перевірка цілісності нагрівальних елементів;
- перевірка термостатів;
- чистка апарату всередині (крім робочої камери);
- чистка водонагрівальних елементів від накипу;
- перевірка цілісності ущільнень;
- перевірка роботи всіх функцій;
- чистка і обтиск контактів;

3 Регламентні роботи з технічного обслуговування кавомолок, соковижималок, міксерів ,, блендерів, універсальних приводів, м'ясорубок, слайсерів:
- чистка апарату всередині;
- контроль системи захисту;
- контроль стану двигуна і механічних частин;
- чистка і обтиск контактів;
- мастило механічних тертьових вузлів;
- контроль стану ріжучих вузлів;
- регулювальні роботи.

4 Регламентні роботи з технічного обслуговування холодильних шаф, вітрин, апаратів шокової заморозки:
- перевірка термостатів;
- чистка конденсатора;
- перевірка тиску в системі;
- контроль системи обдування;
- перевірка стану Антикислотний фільтра і фільтра осушувача (якщо система фільтрів розбірна);
- чистка і обтиск контактів;
- перевірка електронних компонентів і программаторов;
- контроль рівня масла;
- візуальна перевірка фреонопроводов на підтікання;
- перевірка випарників на обмерзання
 
5 Регламентні роботи з технічного обслуговування посудомийних машин:
- контроль стану двигуна і механічних частин;
- чистка соленоїдних вентилів;
- чистка водонагрівальних елементів від накипу;
- чистка контактів;
- чистка системи обдування і вентиляції, вбудованої в посудомийну машину;
- налагодження температурного режиму;
- чистка теплообмінника (при необхідності);
- перевірка стану помп;
- чистка форсунок;
- регулювання кінцевиків.